2021年天津市北辰区湿巾产品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

1.抽样领域

流通领域实体店。

2.抽样产品种类

2.1产品类型及产品范围

湿巾产品包括人体用湿巾、厨具用湿巾、卫具用湿巾等。

2.2产品的执行标准要求

GB/T 27728-2011  湿巾

GB 15979-2002  一次性使用卫生用品卫生标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

二、抽样时间、批次及进度要求

见抽检任务书。

三、抽样要求

1、抽样应有至少2名抽样人员和被抽样单位人员共同参加。

2、在受检单位的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的的产品。

3、根据产品的销售单元明确每个批次所需要抽取的样品数量，随机抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的产品。

4、产品抽样数量见《湿巾产品质量监督抽查实施细则》，如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。抽样基数满足抽样数量即可。

5、随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

6、检验样品获取方式：所有检验样品均付费购买，流通领域抽样以销售价或标价购买，备用样品由受检单位无偿提供，备用样品留存在受检单位。

7、准确、齐全地填写抽样单，并由受检单位和抽样机构人员双方签字（盖章）确认。

8、样品处置

（一）抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样，包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

（二）对检验样品和备用样品分别封样，加贴检验样品和备用样品标签，由抽样人员和受检单位代表签字，注明抽样日期，并由双方确认封条牢固。

（三）检验用样品应当由抽样人员携带或者寄递检验机构进行检验。如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明，并应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。抽样人员应及时将抽查样品（检验样品）及抽样单等相关文书按时间节点要求一同送至或寄往检验机构。样品在保存及运输过程中应妥善保管，做好防潮、防霉、防蛀措施，保持样品状态良好。

（四）检验机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，确认样品与抽样文书的记录是否相符，并填写样品接收表（注：当封条若破损，样品有可能被调换或损坏时，或样品与抽查样品不一致时，立即与抽样人员联系，确认原因，同时上报任务委托单位取消该样品的抽查工作）。对检验样品加贴相应标识后入库。

（五）实体店抽样时，备用样品封存于受检单位，同时加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录；受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《湿巾产品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北辰区市场监督管理局提交书面复检申请，并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

2021年天津市北辰区湿巾产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品以最小独立销售包装为单位，抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品，各产品抽样数量如下表。

| 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体用湿巾 | 13包 | 10包 | 3包 |
| 厨具用湿巾 | 12包 | 9包 | 3包 |
| 卫具用湿巾 | 10包 | 7包 | 3包 |
| 备注：人体用湿巾抽取13包且不少于80片，其中检样10包且不少于60片，否则加抽样品。 |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏差 |  | 长度 |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 6.2 |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  |
| 2 | 含液量a |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 6.3 |
| 3 | 横向抗张强度b |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 6.4 GB/T 12914-2008 |
| 4 | 包装密封性能c |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 附录A |
| 5 | pH |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 6.6 GB/T 1545-2008 |
| 6 | 去污力 |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 附录B |
| 7 | 腐蚀性 | 金属腐蚀性 |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 附录C |
|  |  | 陶瓷腐蚀性 |  |  |  |  |
| 8 | 可迁移性荧光增白剂 |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 附录D |
| 9 | 尘埃度b |  |  |  | GB/T 27728-2011 产品明示质量要求 | GB/T 27728-2011 6.10 GB/T 1541-1989 |
| 10 | 卫生指标 | 细菌菌落总数 |  |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 4.3 |
| 11 |  | 大肠菌群 |  |  |  | GB 15979-2002 4.3 |
| 12 |  | 致病性化脓菌 |  | 绿脓杆菌 |  | GB 15979-2002 4.3 |
|  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |
|  |  |  |  | 溶血性链球菌 |  |  |
| 13 |  | 真菌菌落总数 |  |  |  | GB 15979-2002 4.3 |
| 14 | 内装量 |  |  |  | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011 6.11 JJF1070-2005 附录G 中G.4 |
| 15 | 标识 |  |  |  | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011 8.1 |
| a 仅适用于非织造布生产的湿巾， b不适用于非织造布生产的湿巾， c仅适用于软包装的湿巾， d卫生指标检测不合格不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 27728-2011  湿巾

GB 15979-2002  一次性使用卫生用品卫生标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。