天津市衣料用液体洗涤剂产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

对同一产品采取使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取样品。

每批次产品抽取样品不少于4个独立包装，且总量不少于2kg，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

2 检验依据

表1衣料用液体洗涤剂产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物 | QB/T 1224 GB/T 13173 |
| 2 | pH（25℃，1%水溶液） | QB/T 1224 GB/T 6368 |
| 3 | 总五氧化二磷 | QB/T 1224 GB/T 13173 |
| 4 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224 GB/T 13174 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。