2022年北辰区塑料袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

2 检验依据

表1 GB/T 21661-2020塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |

表2 GB/T 24984-2010日用塑料袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 24984-2010 |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 24984-2010 |
| 3 | 宽度及偏差 | GB/T 24984-2010 |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 24984-2010 |
| 5 | 异臭或异味 | GB/T 24984-2010 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 24984-2010 |
| 7 | 抗渗水性 | GB/T 24984-2010 |
| 8 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |

表3 BB/T 0039-2013商品零售包装袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 感官与外观质量 | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 漏水试验 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 跌落试验 | BB/T 0039-2013 |
| 6 | 复合包装袋剥离力 | GB/T 8808-1988 |

表4 BB/T 0014-2011夹链自封袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | BB/T 0014-2011 |
| 2 | 外观 | BB/T 0014-2011 |
| 3 | 夹链配合 | BB/T 0014-2011 |
| 4 | 开启拉力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 6 | 跌落强度 | BB/T 0014-2011 |
| 7 | 密封试验 | BB/T 0014-2011 |
| 8 | 悬吊试验 | BB/T 0014-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2020塑料购物袋

GB/T 24984-2010日用塑料袋

BB/T 0039-2013商品零售包装袋

BB/T 0014-2011夹链自封袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。