2021年天津市北辰区成品油及相关产品

质量监督抽查实施方案

1抽查产品范围

1.1抽样领域

流通领域抽样。

1.2抽样产品种类

车用乙醇汽油（E10）

车用柴油

1.3产品的执行标准要求

GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10）

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

2工作分工

2.1组织部门

负责确定产品抽查种类、检验项目及检验标准、公示抽查实施细则、公示抽查结果、结算抽查费用、汇总分析抽查结果数据、异议处理、组织区局开展后处理工作。

2.2各区局

做好抽样过程中的协调配合及后处理工作。

2.3抽检机构

本次抽查任务由承担，抽查机构应依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》有关规定及监督抽查实施细则在委托范围内开展抽样买样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实性。做好汇总及数据分析工作，及时向组织部门上报抽查结果及分析报告。

3抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查抽检委托书。

4应急处置

抽查任务中如遇突发事件，抽检机构应在第一时间提供关键技术支持及应急处理。

- 2021年天津市北辰区成品油及相关产品

- 质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

成品油抽样方法执行GB/T 4756，共抽取3L作为样本，其中检验样品2L，备用样品1L。在加油站抽样时，抽取样品前，通过油枪将至少4L油品放入一个合适的容器内，之后直接在加油机油枪口取样。

变性燃料乙醇取样方法执行GB 18350，共抽取2L作为样本，其中检验样品1L，备用样品1L。

2 检验依据

表1  车用乙醇汽油（E10）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 18351-2017 |
| 2 | 硫含量 | GB 18351-2017 |
| 3 | 水分 | GB 18351-2017 |
| 4 | 乙醇含量 | GB 18351-2017 |
| 5 | 其他有机含氧化合物含量 | GB 18351-2017 |
| 6 | 苯含量 | GB 18351-2017 |
| 7 | 芳烃含量 | GB 18351-2017 |
| 8 | 烯烃含量 | GB 18351-2017 |
| 9 | 锰含量 | GB 18351-2017 |
| 10 | 铁含量 | GB 18351-2017 |
| 11 | 密度（20℃） | GB 18351-2017 |

表2  车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 |
| 2 | 多环芳烃含量 | GB 19147-2016 |
| 3 | 总污染物 | GB 19147-2016 |
| 4 | 十六烷值 | GB 19147-2016 |
| 5 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10）

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。