2021年天津市北辰区电线电缆产（商）品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域、流通领域

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

电线电缆

2. 本次抽查产品范围

电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆、橡套电缆、交联聚烯烃绝缘电缆、漆包线、具有特殊功能的无卤、低烟、阻燃、耐火电线电缆等。

3. 产品的执行标准要求

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 12706.1-2008 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T12706.1-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆

GB/T 12706.2-2008额定电压 1kV（Um＝1.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压 6kV（Um＝7.2kV）到 30kV（Um＝36kV）电缆

GB/T12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 12706.3-2008额定电压 1kV（Um＝1.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压 35kV（Um＝40.5kV）电缆

GB/T12706.3-2020 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T31840.1-2015 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV (Um=3.6kV)电缆

GB/T31840.2-2015额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T31840.3-2015额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆

GB/T9330-2020塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求

GB/T5013.2-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T5013.3-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T5013.4-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

GB/T5013.5-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第5部分：电梯电缆

GB/T5013.6-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆

GB/T5013.7-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第七部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T5013.8-2013额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第八部分：特软电线

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T5023.2-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分  试验方法

GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T5023.7-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T8734.2-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T8734.4-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T8734.5-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

JB/T8734.6-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T8735.3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分：橡皮绝缘编织软电线

JB/T 10491.1-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分:一般规定

JB/T 10491.2-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T1179-2017圆线同心绞架空导线

NB/T42051-2015额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆

GB/T6109.1-2008漆包圆绕组线   第1部分：一般规定

GB/T6109.2-2008漆包圆绕组线 第2部分：155级聚酯漆包铜圆线

GB/T6109.3-2008漆包圆绕组线 第3部分：120级缩醛漆包铜圆线

GB/T6109.4-2008漆包圆绕组线 第4部分：130级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.5-2008漆包圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.6-2008漆包圆绕组线 第6部分：220级聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.7-2008漆包圆绕组线 第7部分：130L级聚酯漆包铜圆线

GB/T6109.9-2008漆包圆绕组线 第9部分：130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.10-2008漆包圆绕组线 第10部分：155级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.11-2008漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.12-2008漆包圆绕组线 第12部分：180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.13-2008漆包圆绕组线 第13部分：180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.14-2008漆包圆绕组线 第14部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.15-2008漆包圆绕组线 第15部分：130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.16-2008漆包圆绕组线 第16部分：155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.17-2008漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.18-2008漆包圆绕组线 第18部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.19-2008漆包圆绕组线 第19部分：漆包圆绕组线  第19部分：200 级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.20-2008漆包圆绕组线 第20部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.21-2008漆包圆绕组线 第21部分：200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.22-2008漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.23-2008漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T7095.1-2008漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定

GB/T7095.2-2008漆包铜扁绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

GB/T7095.3-2008漆包铜扁绕组线 第3部分：155级聚酯漆包铜扁线

GB/T7095.4-2008漆包铜扁绕组线 第4部分：180级聚酯亚胺漆包铜扁线

GB/T7095.5-2008漆包铜扁绕组线 第5部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线

GB/T7095.6-2008漆包铜扁绕组线 第6部分：200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线

GB/T7095.7-2008漆包铜扁绕组线 第7部分：130级聚酯漆包铜扁线

GB/T23312.1-2009漆包铝圆绕组线 第1部分：一般规定

GB/T23312.2-2009漆包铝圆绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铝圆线

GB/T23312.3-2009漆包铝圆绕组线 第3部分：130级聚酯漆包铝圆线

GB/T23312.4-2009漆包铝圆绕组线 第4部分：155级聚酯漆包铝圆线

GB/T23312.5-2009漆包铝圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铝圆线

GB/T23312.6-2009漆包铝圆绕组线 第6部分：180级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线

GB/T23312.7-2009漆包铝圆绕组线 第7部分：200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线

现行有效的企业标准、产品明示质量指标和要求

二、抽样时间及进度要求

见抽检任务书

三、抽样要求

（一）生产领域

1、以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

2、抽样数量

漆包线：每次产品抽取样品为一筒(大截面为100米)，其中100米作为检验样品（大截面为50米），其余为备用样品。

架空绞线：每次产品抽取样品不少于20米，其中10米作为检验样品，备用样品不少于10米。

非阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm2。

具有低烟特性的电线电缆，应另外抽取用于烟密度测试的样品，抽取的数量根据产品规格通过计算得到，用于烟密度测试的备用样品为测试样品的2倍。

备用样品封存于受检单位。

3、应根据实际情况自行填写抽样单，受检单位对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字、加盖公章。

4、样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

5、当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期。

6、备用样品存放规则。通过加贴封样单可以确保备用样品完整性、真实性的，备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

（二）流通领域

1、抽样由受检单位北辰区市场监督管理局和承检单位共同完成，市场监督管理局执法人员不少于2人，抽样人员不得少于2人，并向被抽样销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件、抽样人员身份证明。抽样人员应当告知被抽样销售者抽查商品范围、抽样方法等。

2、以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样基数满足抽样数量即可。

3、抽样数量

非阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm2。

具有低烟特性的电线电缆，应另外抽取用于烟密度测试的样品，抽取的数量根据产品规格通过计算得到，用于烟密度测试的备用样品为测试样品的2倍。

备用样品封存于受检单位。

4、型号为ZR的阻燃电线电缆，应在现场确认阻燃级别，若受检单位不能确认阻燃级别，则按阻燃D类样品数量进行抽样、检验和判定。

5、若抽样现场抽取的阻燃类产品数量不满足进行阻燃试验的样品量，则抽取除阻燃项目外完成本规范其它检验项目所需样品数量，并进行检验和判定。

6、应根据实际情况填写抽样单，样品及抽样单内容经被抽样销售者确认无误后，由抽样人员和被抽样销售者经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员、市场监督管理局执法人员和被抽样销售者共同签字确认。

7、抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

8、被抽样销售者拒绝签字的或以明显不合理的样品价格等方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽样销售者北辰区市场监督管理部门。

9、备用样品存放规则。通过加贴封样单可以确保备用样品完整性、真实性的，备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

- 见《2021天津市北辰区电线电缆产（商）品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市北辰区市场监督管理局提交书面复检申请，并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

1、核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

2、对需要复检并具备检验条件的，由天津市北辰区市场监督管理局组织检验机构按监督抽查方案采用备用样品复检，并出具检验报告。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变，复检费用由复检提出方承担。当复检结果合格，以复检结果为准，复检费由检验机构承担。

3、异议复检注意事项

1）铝导体直流电阻项目复检时，导体标称截面185mm2及以下取5.5m，导体标称截面240mm2及以上取10.5m。

2）成束燃烧试验项目复检时，应用备用样品进行两次试验，两次试验结果都合格方可判定试验合格。

3）拉力试验复检时，夹头移动速度应为（25±5）mm/min。

4）异议复检时，应同时对关联项开展检验。具体关联项见表1：

表1复检时的关联项

| 异议项目 | 关联项 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老化后抗张强度 | 老化前抗张强度 | 老化前后抗张强度变化率 | 适用时 |
| 老化前后抗张强度变化率 | 老化前抗张强度 | 老化后抗张强度 | / |
| 老化后断裂伸长率 | 老化前断裂伸长率 | 老化前后断裂伸长率变化率 | 适用时 |
| 老化前后断裂伸长率变化率 | 老化前断裂伸长率 | 老化后断裂伸长率 | / |
| 护套或绝缘平均厚度 | 护套或绝缘最薄处厚度 |  | 适用时 |
| 护套或绝缘最薄处厚度 | 护套或绝缘平均厚度 |  | 适用时 |

注：“适用时”，指的是所检样品同时考核异议项目和关联项目时，才同时复检关联项。比如有的产品只考核平均厚度或只考核最薄处厚度，那么就无需复检关联项。

- 2021年天津市北辰区电线电缆产（商）品

- 质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于2021年天津市北辰区电线电缆产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括：电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆、橡套电缆、交联聚烯烃绝缘电缆、架空绞线、架空绞线、漆包线、具有特殊功能的无卤、低烟、阻燃、耐火电线电缆等。

2、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

2.1抽样数量

漆包线：每次产品抽取样品为一筒(大截面为100米)，其中100米作为检验样品（大截面为50米），其余为备用样品。

架空绞线：每次产品抽取样品不少于20米，其中10米作为检验样品，备用样品不少于10米。

非阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm2。

具有低烟特性的电线电缆，应另外抽取用于烟密度测试的样品，抽取的数量根据产品规格通过计算得到，用于烟密度测试的备用样品为测试样品的2倍。

3、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 12706.1-2008 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T12706.1-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆

GB/T 12706.2-2008额定电压 1kV（Um＝1.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压 6kV（Um＝7.2kV）到 30kV（Um＝36kV）电缆

GB/T12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 12706.3-2008额定电压 1kV（Um＝1.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压 35kV（Um＝40.5kV）电缆

GB/T12706.3-2020 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T31840.1-2015 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV (Um=3.6kV)电缆

GB/T31840.2-2015额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T31840.3-2015额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆

GB/T9330-2020塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求

GB/T5013.2-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T5013.3-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T5013.4-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

GB/T5013.5-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第5部分：电梯电缆

GB/T5013.6-2008额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆

GB/T5013.7-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第七部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T5013.8-2013额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第八部分：特软电线

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T5023.2-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分  试验方法

GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T5023.7-2008额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T8734.2-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T8734.4-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T8734.5-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

JB/T8734.6-2016额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T8735.3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分：橡皮绝缘编织软电线

JB/T 10491.1-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分:一般规定

JB/T 10491.2-2004 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T1179-2017圆线同心绞架空导线

NB/T42051-2015额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆

GB/T6109.1-2008漆包圆绕组线   第1部分：一般规定

GB/T6109.2-2008漆包圆绕组线 第2部分：155级聚酯漆包铜圆线

GB/T6109.3-2008漆包圆绕组线 第3部分：120级缩醛漆包铜圆线

GB/T6109.4-2008漆包圆绕组线 第4部分：130级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.5-2008漆包圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.6-2008漆包圆绕组线 第6部分：220级聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.7-2008漆包圆绕组线 第7部分：130L级聚酯漆包铜圆线

GB/T6109.9-2008漆包圆绕组线 第9部分：130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.10-2008漆包圆绕组线 第10部分：155级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.11-2008漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.12-2008漆包圆绕组线 第12部分：180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.13-2008漆包圆绕组线 第13部分：180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.14-2008漆包圆绕组线 第14部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.15-2008漆包圆绕组线 第15部分：130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.16-2008漆包圆绕组线 第16部分：155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T6109.17-2008漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.18-2008漆包圆绕组线 第18部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.19-2008漆包圆绕组线 第19部分：漆包圆绕组线  第19部分：200 级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.20-2008漆包圆绕组线 第20部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.21-2008漆包圆绕组线 第21部分：200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.22-2008漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T6109.23-2008漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T7095.1-2008漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定

GB/T7095.2-2008漆包铜扁绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

GB/T7095.3-2008漆包铜扁绕组线 第3部分：155级聚酯漆包铜扁线

GB/T7095.4-2008漆包铜扁绕组线 第4部分：180级聚酯亚胺漆包铜扁线

GB/T7095.5-2008漆包铜扁绕组线 第5部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜扁线

GB/T7095.6-2008漆包铜扁绕组线 第6部分：200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线

GB/T7095.7-2008漆包铜扁绕组线 第7部分：130级聚酯漆包铜扁线

GB/T23312.1-2009漆包铝圆绕组线 第1部分：一般规定

GB/T23312.2-2009漆包铝圆绕组线 第2部分：120级缩醛漆包铝圆线

GB/T23312.3-2009漆包铝圆绕组线 第3部分：130级聚酯漆包铝圆线

GB/T23312.4-2009漆包铝圆绕组线 第4部分：155级聚酯漆包铝圆线

GB/T23312.5-2009漆包铝圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铝圆线

GB/T23312.6-2009漆包铝圆绕组线 第6部分：180级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线

GB/T23312.7-2009漆包铝圆绕组线 第7部分：200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线

现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求

4、检验项目

依据产品标准或明示质量指标和要求，对规定的全部检验项目进行检验。

5、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。