2021年天津市北辰区肥料产品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

肥料产品。

2.本次抽查产品范围

复合肥料、掺混肥料、尿素、磷酸二铵等。

3. 产品的执行标准要求

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 10205-2009 磷酸一铵 磷酸二铵

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

二、抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查任务书

三、抽样要求

（一）一般情况下，生产领域抽样时每个经营主体抽取不超过三个不同的产品。

（二）所抽产品为生产企业自检合格或以任何方式表明合格的产品，正在销售的产品(有明显试制品和处理品标志的除外)视为自检合格。

（三）抽查最低批量为1吨,最大批量为500吨。如生产单位有系列产品,只抽取其中一种产品。严格按照产品标准中有关抽样规则进行样品采取。每袋取样量不少于0.1kg,每批抽取总试样量大于2kg。将采取的样品迅速充分混匀,用分样器或四分法缩分至不少于1kg,分装在两个清干燥的500mL塑料瓶中,密封;粘贴标签和双方签字认可的封条。一瓶为检验样品,一瓶为备用样。

（四）应根据实际情况填写抽样单，受检单位对抽查样品检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字或加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字或加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业委托加工合同（如有）等复印件加盖公章，与抽样单一并带回检验机构。

（七）备用样品存放规则。备用样品做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市肥料产品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市市场监督管理局提交书面异议处理申请，并提交相关材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

- 2021年天津市北辰区肥料产品

- 质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于2kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2、检验依据

表1复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的含量 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574-2010 |
| 5 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

表2掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的含量 | NY/T 2542-2014 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 钾含量 | NY/T 2540-2014 |
| 5 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

表3 尿素

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2440-2017 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 |
| 4 | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 |
| 5 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |

表4 磷酸一铵 磷酸二铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5）的质量分数 | GB/T 10205-2009 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
| 3 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
| 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 10209.3-2010 |
| 6 | 粒度（1.0mm~4.0mm） | GB/T 10209.4-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定原则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 10205-2009 磷酸一铵 磷酸二铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。