附件：2

2017年机动车检验机构专项整治现场检查表

机构名称（公章）：

机构地址：

检查人员：

检查日期：

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 检查要求 |  |  |  | 检查结果 |  | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律 地位 |  | 法人 资格 |  | 应依法设立/授权，具有法人资格，并承担相应的法律责任。 |  |  |  | 法人资格：□有，□无 法人性质：□企业，□事业，□社团 经济性质：□国有，□集体，□股份，□私营 营业执照编号： ，有效期： 年 月 日 发证机关： □其他： |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 其经营执照/社会统一信用代码证书/事业法人证书/社团法人证书载明的经营/业务范围应涵盖机动车安检/环检。 |  |  |  | 范围： □涵盖； □不涵盖 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其经营执照/社会统一信用代码证书/事业法人证书/社团法人证书及相关行政文件载明的地点应与其开展机动车安检/环检的地点一致。 |  |  |  | 地点: □一致； □不一致 |  |  |
|  |  |  | 资质 认定 |  | 机构应依照国家有关法律法规的规定，取得资质认定后，方可在批准的检验范围和地点内开展机动车安全环保技术检验。 |  |  |  | 证书编号： □有效期： 年 月 日- 年 月 日 安检/环检范围：□对应； □超范围 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 迁址 增线 |  | 申请人变更检测场所（迁址）、增加检测线、增加检验车型等检测条件的，应提出申请，并获得批准。 |  |  |  | 现有检验场所地址与资质证书场所地址： □一致； □不一致 是否擅自增加检测线： □是； □否 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 联网 建设 |  | 联网情况 便民检验 |  |  |  | 是否已开展： □是，□否 是否已开展： □是，□否 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 2 | 检验 设施 |  | 检验 车间 |  | 1）底盘检查地坑有照明、通风、信号装置； 2）电缆沟应当便于打开检查。电缆沟应当覆盖好，覆盖件应当有一定的强度并能承受一定的重量； 3）人行通道应当设置隔离栏与检测通道隔离，宽度不小于1m； 4）检测车间应当铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应当满足被检车辆的承载要求，制动性能检测工位前、后大型车辆检测线6m内、小型车辆检测线3m内的行车地面附着系数应不小于0.7（使用平板制动检验台时除外）； 5）检测车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志； 6）厂房宽敞，通风、照明、排水、防雨、防火等安全防护满足要求。 |  |  |  | （1）底盘检查地坑：□符合要求，□不符合要求 □ （2）电缆沟： □符合要求，□不符合要求 □ （3）人行通道： □符合要求，□不符合要求 □ （4）车间地面： □符合要求，□不符合要求 制动地面： □符合要求，□不符合要求 □ （5）出入口引车道：□符合要求，□不符合要求 交通标志： □符合要求，□不符合要求 □ （6）检验厂房： □符合要求，□不符合要求 □ |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 试验 车道 |  | 试验车道长度和宽度应满足检验工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应不小于0.7（适用于授权有只能采用路试检验的车型）。 |  |  |  | 试验车道：长 m，宽 m， □无。 □ |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 驻车 坡道 |  | 应具备坡度分别为15%和20%的驻车坡道各一个，坡道的长度应比承检车型的最大轴距长1m，宽度应比承检车型的最大宽度宽1m。 |  |  |  | 驻车坡道：□15% 长 m，宽 m，高 m；□ 无。 □20% 长 m，宽 m，高 m；□ 无。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 停车 场地 |  | 面积应与检测能力相适应，不得占用站外道路停车。停车场地应为水泥、沥青或其他硬地面。 |  |  |  | 停车场地：□符合要求，□不符合要求 □ |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 站内 道路 |  | 应为水泥或沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。 |  |  |  | 站内道路：□符合要求，□不符合要求 |  |  |
|  |  |  | 业务 大厅 |  | 各业务窗口应当分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；室内应宽敞明亮；大厅内应当设公示栏，公示服务承诺、检验资质、各种手续规定、检验项目和判定标准。 |  |  |  | 业务大厅：□符合要求，□不符合要求 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 服务 设施 |  | 应设置各岗位职责；车辆检验流程图；检验工位布置图；监督橱窗等。 |  |  |  | 服务设施：□符合要求，□不符合要求 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 3 | 关键 设备 |  | 齐全性 |  | 关键检验设备至少包括： 1)安检： ①滚筒式车速表检验台； ②滚筒反力式制动检验台/平板制动检验台； ③地磅或轴/轮重仪（或带称重功能的平板试验台）； ④汽车侧滑检验台（适用时）； ⑤前照灯检测仪（远光发光强度、远近光照射位置检测）； ⑥便携式制动性能测试仪/非接触式汽车速度测试仪或其他的制动试验设备(适用于资质认定范围有只能采用路试检验的车型)。 ⑦对所使用的检验设备必须拥有所有权。 2）环检： ①测功机（适用时）； ②排放气体分析仪； ③不透光烟度计； ④发动机转速表； ⑤标准气体； ⑥滤光片。 |  |  |  | 检测线数量： 其中，大型线 条，小型线 条 ①筒式车速表检验台： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ②制动检验台：能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ③地磅或轴（轮）重仪： 能工作 台；不能工作 台。 能称重的平板试验台： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ④汽车侧滑检验台： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ⑤前照灯检测仪： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ⑥便携式制动性能测试仪/非接触式汽车速度测试仪或其他的制动试验设备： □齐全；□缺少 ⑦是否对设备拥有所有权，□是；□否 环检工位数量： 其中，点燃式 个，压燃式 个，混合式 个 ①测功机： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ②排放气体分析仪：能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ③不透光烟度计： 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ④发动机转速表: 能工作 台；不能工作 台。 设备型号： 编号： ⑤标准气体：□能工作 种，□不能工作 种。 ⑥滤光片：□能工作 套，□不能工作 套。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 符合性 |  | 检测仪器设备应采用数字式二次仪表并具有数据通讯接口，能够进行联网控制。 |  |  |  | 数字式二次仪表： □采用；□未采用 联网控制： □是； □否 □计算机联网， □未联网 □仪器设备未改变，□仪器设备有改变 □符合标准， □不符合标准 □ |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测线检测仪器设备应采用计算机联网，实现自动检测、打印报告。计算机联网检测控制系统，不得改变联网检测仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检测结果数据。检测参数的采集、计算、判定应符合有关标准。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有效性 |  | 在用检测设备和计量器具，须经法定或授权的计量检定机构计量检定/校准，并取得计量检定合格证/校准报告，且在有效期内。 |  |  |  | □符合要求； □不符合要求，不符合设备名称/编号： |  |  |
| 4 | 关键 人员 |  | 最高管理者 |  | 机构的最高管理者应按照评审准则4.2.2的要求，履行其对管理体系中的领导作用和承诺（10个方面） |  |  |  | □符合；□不符合 。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 技术负责人、质量负责人和授权签字人 |  | 机构应具有技术负责人、质量负责人和报告授权签字人，且具有以下资质： 1）具有机动车相关专业的大专以上学历或者中级以上工程技术职称或技师以上技术等级（环检机构按资质认定评审准则4.2.4“或者同等能力”执行）； 2）有3年以上的机动车检验的工作经历； 3）经考核合格，持证上岗。 |  |  |  | 技术 负责人 | □符合； □不符合。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量 负责人 | □符合； □不符合。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授权 签字人 | □符合； □不符合。 共 人，其中：排放 人，安检 人，全领域 人。 |  |
|  |  |  | 关键岗位操作人员 |  | 安检机构至少还应具有引车员、外观检查员、底盘检验员、登录员等检验人员以及设备维护人员、网络维护人员、排放检测人员，且具有以下资质： 1）经考核合格，持证上岗； 2）引车员应持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证。 |  |  |  | 引车员 | 1）持证上岗:共 人，□具有 人，□不具有 人。 2）驾驶证是否覆盖全部检验车型:□是，□否 。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观检验员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘检验员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登录员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备维护员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络维护员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放检测员 | 1）:共 人，□具有 人，□不具有 人。 |  |
|  |  |  | 监督员 |  | 1）监督员应为熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员； 2）对检验检测人员包括实习员工进行监督； 3）监督工作中发现的问题应采取针对性的措施。 |  |  |  | □符合； □不符合 |  |  |
|  |  |  | 人员培训 |  | 1）应建立和保持人员培训程序； 2）确定人员的教育和培训目标，明确培训需求； 3）实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。 |  |  |  | 1）培训程序：□符合； □不符合 2）培训计划：□符合； □不符合 3）有效性评价:□有，□无 |  |  |
|  |  |  | 人员档案 |  | 1）应保留技术人员的档案； 2）档案应有相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。 |  |  |  | 1）档案数量：现有 份，缺 份。 2）档案材料：□齐全；□不齐全，缺 |  |  |
| 5 | 检验 项目 |  | 人工 检验 项目 |  | 车辆特征参数检查。 |  |  |  | 检验项目内容,□齐全；□不齐全，缺 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 车辆外观检查。 |  |  |  | 检验项目内容,□齐全；□不齐全，缺 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全装置检查 |  |  |  | 检验项目内容,□齐全；□不齐全，缺 |  |  |
|  |  |  |  |  | 底盘动态检验。 |  |  |  | 检验项目内容,□齐全；□不齐全，缺 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车辆底盘部件检查 |  |  |  | 检验项目内容,□齐全；□不齐全，缺 |  |  |
|  |  |  | 安检仪器设备检验项目 |  | 行车制动： 1）空载制动率； 2）空载制动不平衡率； 3）加载轴制动率（适用时）； 4）加载轴制动不平衡率（适用时）。 |  | 采用滚筒反力式制动检验台、平板制动检验台检验；不适宜用制动检验台检验的车辆用便携式制动性能测试仪等路试设备检验。 |  | 1）空载制动率和不平衡率：□检验；□不检验，原因： 2）加载轴制动率和不平衡率：□检验；□不检验，原因： |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 驻车制动性能 |  |  |  | □检验；□不检验，原因： |  |  |
|  |  |  |  |  | 前照灯： 1）远光光束发光强度； 2）远光光束垂直偏移（仅对远光光束能单独调整的前照灯要求）； 3）近光光束垂直偏移（适用时）。 |  |  |  | 远光光束发光强度： □检验；□不检验。 远光光束垂直偏移： □检验；□不检验。 近光光束垂直偏移： □检验；□不检验。 近光光束水平偏移： □检验；□不检验。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 车速表指示误差（适用于最高车速＞40km/h；仅注册登记时检验）。 |  |  |  | □检验；□不检验 |  |  |
|  |  |  |  |  | 转向轮横向侧滑量（适用于前轴非独立悬架的汽车） |  |  |  | □检验；□不检验 |  |  |
|  |  |  | 排放仪器设备检验项目 |  | 点燃式发动机汽车排放（□双怠速、□简易工况法）； 压燃式发动机汽车排放（□自由加速烟度、□加载减速）。 |  |  |  | □检验；□不检验，原因： |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  | 路试检验（必要时） |  | 行车制动 | 1）制动距离，制动稳定性； 2）充分发出的平均减速度、制动协调时间和制动稳定性。 |  | 台试无法检验、底盘动态检验过程中点制动时无明显跑偏，但左右轮制动力差不合格时进行。 | 检验项目内容，□齐全；□不齐全，缺 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 驻车制动 | 驻车制动性能 |  |  | □检验；□不检验，原因： |  |  |
| 6 | 检验结果 |  |  |  | 原始记录和检验报告，结论应准确、可靠。 检测参数的计算、判定应符合有关标准。 不合格的项目，不能给出合格的结果。 |  |  |  | □准确、可靠；□不准确、不可靠 采集、计算、判定：□符合标准；□不符合有关标准 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 原始检验记录和检验报告的内容，应符合有关规定。 |  |  |  | □符合标准；□不符合有关标准 |  |  |
| 7 | 设备 管理 | 仪器设备标识 |  |  | 检测仪器设备上应有清晰的唯一性标识。 |  |  |  | 检查必备检测设备的标识： □有清晰标识 台；□无标识 台，编号： |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  |  | 检测仪器设备，应有明显、统一格式的唯一性标志和状态标识（如：“合格”、“准用”、“停用”、“检定有效期”等），易于区别。 |  |  |  | 随机检查5套设备： 唯一性标识：□齐全；□无；□不齐全，缺： 状态标志：□齐全；□无；□不齐全，缺； |  |  |
|  |  | 重新检定 |  |  | 检测仪器设备在以下特殊情况下要重新进行检定或溯源。 1）检测设备修理后； 2）新购设备使用前； 3）固定式检验设备移装后； 4）日常设备检查或者设备期间核查发现有异常时。 |  |  |  | 随机检查5套设备，当有上述情况发生时： □ 有重新检定或溯源 □ 未重新检定或溯源是，设备编号： □ 无上述情况发生 |  |  |
|  |  | 检定/校准 |  |  | 应有仪器设备的检定/校准计划，并有效实施。其内容包括：1）仪器设备的名称；2）编号；3）检定周期；4）检定单位；5）最近检定日期。 |  |  |  | 检定/校准计划表：□有； □无。 检定/校准计划表内容：□齐全；□内容不齐全缺 是否存在未检定/校准使用情况：□无；□有： |  |  |
|  |  | 期间核查 |  |  | 应建立期间核查程序，制定期间核查计划，明确期间核查方法，并有效实施。 |  |  |  | 是否建立期间核查程序：□有； □无。 有无期间核查计划：□有； □无； 是否明确期间核查方法：□有； □无； 是否实施并保留记录：□有； □无。 |  |  |
|  |  | 设备维护 |  |  | 应建立设备维护保养计划，明确维护保养的设备，并有效实施。 |  |  |  | 是否有设备维护保养计划：□有； □无； 是否按照计划进行实施：□有； □无； 是否实施并保留记录：□有； □无。 |  |  |
|  |  | 设备档案 |  |  | 应建立主要检测仪器设备的档案，内容包括： 1）设备、仪器合格证书； 2）使用说明书； 3）计量检定证书或量值溯源报告。 |  |  |  | 随机检查5套设备： 设备档案：□齐全 台；□不齐全缺 ； □无 档案内容：□齐全 台；□不齐全缺 |  |  |
| 8 | 报告管理 |  |  |  | 按照国家有关规定对检验结果进行保存，保存期限不少于6年（记录和报告可为电子版本，电子记录及报告存储、存档、查阅、修改等应安全受控）。 |  |  |  | 1）检验记录：□符合要求，□不符合要求 2）检验报告： □符合要求，□不符合要求 3）电子记录及报告的管理： □符合要求，□不符合要求 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 9 | 资质保持 |  |  |  | 在资质认定证书有效期到期前，按规定时限申请证书延续；在证书有效期内开展工作。 |  |  |  | 是否按规定时限申请证书延续：□是；□否； 有无超资质认定有效期检测：□无；□有： 。 是否规范使用资质认定标识：□无；□有： 。 有无其他违反资质认定管理要求的情况：□无；□有： 。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 10 | 体系运行 |  |  | 内部审核 | 1）应建立和保持管理体系内部审核的程序； 2）内部审核通常每年一次； 3）由质量负责人策划内审并制定审核方案； 4）内审员须经过培训，具备相应资格； 5）内审员应独立于被审核的活动； 6）内部应覆盖所有的部门和全部检验检测活动； 7）保存审核记录。 |  |  |  | 检查近三年的内审： 1）是否有内部审核程序：□是；□否； 2）是否每年至少进行一次，□是；□否； 3）是否由质量负责人策划并组织，□是；□否； 4）内审员须经过培训，具备相应资格（授权），□是；□否； 5）内审员应独立于被审核的活动，□是；□否； 6）内部审核应覆盖所有的部门和全部检验检测活动：□是；□否； 7）是否保存审核记录：□是；□否。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
|  |  |  |  | 管理评审 | 1）应建立和保持管理评审的程序。 2）管理评审通常12个月一次； 3）由最高管理者负责； 4）管理评审的输入信息应符合准则4.5.13条款14个方面要求； 5）管理评审的输出信息应符合3个方面要求； 6）应保留管理评审的记录。 |  |  |  | 检查近三年的管理评审： 1）是否有管理评审程序：□是；□否； 2）是否每隔12个月进行一次，□是；□否； 3）是否由最高管理者负责主持，□是；□否； 4）管理评审的输入是否符合14个方面的要求，□是；□否； 5）管理评审的输出是否符合3个方面的要求，□是；□否； 6）是否保留管理评审的记录，□是；□否。 |  |  |