ICS **

Z **

DB**

天津市地方标准

DB**/ ***—201*

201* -** - **发布

201*- ** - **实施

天津市环境保护局

天津市市场和质量监督管理委员会

发布

铸锻工业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for casting and forging industry

目  次

前言	I

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 时段划分	3

5 大气污染物排放控制要求	3

6 技术与管理要求	4

7 大气污染物监测要求	5

8 实施与监督	6

附录	7

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《天津市大气污染防治条例》等法律法规，改善天津市环境空气质量，加强天津市铸锻行业大气污染物防治工作，推进高端装备制造业建设，制定本标准。

本标准为全文强制性标准。

自本标准实施之日起，天津市铸锻工业大气污染物排放按本标准执行，标准中已作规定的项目不再执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/ 556-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。国家及天津市相关标准严于本标准时，执行国家及天津市相关标准。环境影响评价和排污许可文件要求严于本标准时，按照批复的环境影响评价文件执行。

本标准由天津市环境保护局提出并归口。

本标准起草单位：天津市环境保护科学研究院、天津环科环境咨询有限公司。

本标准主要起草人：康磊、张宁、张芮、陈瑞、王文美、张余、陈颖、姜晶、高文旭。

本标准由天津市人民政府于201x年x月x日批准。

本标准自201x年x月x 日起实施。

本标准为首次发布。

铸锻工业大气污染物排放标准

- 适用范围

本标准规定了铸锻工业大气污染物排放限值、污染物控制要求、监测以及标准实施与监督等相关要求。

本标准适用于天津市辖区内含铸造、锻造工序企业大气污染物的排放管理，以及新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其建成投产后的大气污染物排放管理。

铸造企业含金属熔炼工序时，熔炼炉窑大气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/ 556）等相关标准。本标准未列出的臭气浓度等污染控制项目执行国家及天津市相关标准。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《天津市大气污染防治条例》等法律、法规、规章的相关规定执行。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文件。

| GB/T 15432 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| --- | --- |
| GB/T 15516 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| GBZ 160.69 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 |
| HJ/T 38 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| HJ/T 32 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 |
| HJ/T 42 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 |
| HJ/T 43 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| HJ/T 44 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 |
| HJ/T 56 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 |
| HJ/T 57 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 |
| HJ/T 75 | 固定污染源烟气排放连续监测技术规范 |
| HJ/T 373 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） |
| HJ/T 397 | 固定源废气监测技术规范 |
| HJ/T 398 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |
| HJ 629 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ638 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 |
| HJ683 | 空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 |
| HJ 692 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 693 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| HJ 732 | 固定污染源排气中挥发性有机物的采样 气袋法 |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号） |  |
| 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第39号） |  |

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 铸造 casting

熔化金属，制造铸型，并将熔融后的金属液浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸、性能和质量的金属铸件的成形方法。

  - 锻造 forging

在加压设备及工（模）具的作用下，使坯料、铸锭产生局部或全部的塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。

  - 造型 molding

利用型材制造铸型外壳的工艺过程。

  - 制芯（造芯） core making

用芯砂及芯盒等工艺装备制成砂芯的过程。

  - 熔化 melting

使用熔化炉加热铸造合金炉料由固态转变为液态，经过处理后去除金属液中的杂质，使其温度和成分达到规定要求的过程和操作。

  - 浇注 pouring

将熔融后的金属液从浇包注入铸型的操作。

  - 落砂shakeout、旧砂再生used sand reclamation

用手工或机械方法使铸件与型（芯）砂分离的操作。可带砂箱落砂或在捅型后再落砂；落砂后，旧砂经再生处理后回用。

  - 清理cleaning

清理是落砂后从铸件上清除表面粘砂、型砂、多余金属（包括浇冒口、飞翅和氧化皮）等过程的总称。

  - 现有企业 existing facility

现有企业指本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或设施；

  - 新建企业 new facility

新建企业指本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建项目。

  - 标准状态standard condition

指温度为273.15K，压力为101325Pa时的状态，简称“标态”。本标准规定的大气污染物排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。

  - 排气筒高度 stack height

指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

  - 过量空气系数 excess air coefficient

- 指工业炉窑运行时实际空气消耗量与理论空气需要量之比值。

  - 挥发性有机物 volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物，简写作VOCs。

注：本标准针对排气筒排放废气中的VOCs，以“非甲烷总烃”和特定的单项物质作为控制指标；针对厂界环境空气中的VOCs，以“非甲烷总烃”作为控制指标。

  - 非甲烷总烃 non-methane hydrocarbon

采用规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。

注：本标准使用“非甲烷总烃（NMHC）”作为排气筒及无组织VOCs排放的综合控制指标。

- 时段划分

新建企业自本标准实施之日起执行。现有企业自201？年？月？日起执行。

- 大气污染物排放控制要求

  - 有组织大气污染物排放限值

表1 大气污染物排放限值

| 受控工艺 或设备 |  | 排放限值（mg/m3，烟气黑度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 甲醛 | 酚类 | 非甲烷 总烃 | 三乙胺 | 烟气黑度 （林格曼，级） |
| 铸造 | 旧砂再生 /砂制备 | 20 | / | / | / | / | / | 20 | / | / |
|  | 造型/制芯 | 20 | / | / | / | 5 | 20 | 20 | 5a | / |
|  | 熔化 | 20 | 20 | 150 | 800b | / | / | 20 | / | ≤1 |
|  | 熔化（电炉） | 20 | / | / | / | / | / | 20 | / | / |
|  | 浇注 | 20 | / | / | / | 5 | 20 | 20 | / | / |
|  | 落砂 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 清理 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 干燥炉/焙烧炉/热处理炉 | 20 | 20 | 150 | / | / | / | 20 | / | ≤1 |
| 锻造 | 加热炉 /热处理炉 | 20 | 20 | 150 | / | / | / | / | / | ≤1 |
|  | 加热/热处理（电炉） | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 清理 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| a 适用于冷芯盒法制芯工序； b 适用于冲天炉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 无组织大气污染物排放限值

表2 无组织大气污染物排放限值

| 无组织排放监控点 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 非甲烷总烃a |
| 厂界 | 0.5 | 2.0 |
| 车间界 | 1.0 | 2.0 |
| a 适用于铸造企业。 |  |  |

注：当同一车间内存在熔炼、机械加工等非本标准执行范围内的其他工序产生混合排放时，无组织排放监控从严执行。

- 技术与管理要求

  - 排气筒高度

排气筒高度不应低于15m，具体高度按批复的环境影响评价文件确定。

  - 污染控制要求

6.2.1企业禁止使用属于国家及本市产业政策、行业准入等规定的淘汰或限制类生产工艺及设备。

6.2.2禁止新建燃煤、燃燃料油(重油、渣油等)等高污染燃料的工业炉窑。

6.2.3旧砂再生/型砂制备、造型/制芯、熔化、浇注、落砂、清理等主要生产工序均应设置有效集气系统，变无组织逸散为有组织排放。集气罩开口部位断面风速不应低于0.5m/s。

6.2.4含挥发性有机物废气工序的车间应做到密闭处理。

6.2.5粒状或粉状物料的运输和贮存应当密闭，装卸过程应当采取污染控制措施。

- 大气污染物监测要求

  - 一般要求

7.1.1　对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有烟气净化设施的，应在该设施后监控。企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

7.1.2　对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按HJ/T 397等国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

7.1.3　企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

  - 有组织排放监测

    - 采样点的设置与采样方法按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732和HJ/T 75的规定执行。

    - 对企业排放大气污染物浓度的测定采用表3所列的方法标准。

大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38 |
| 5 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516 |
|  |  | 空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 | HJ683 |
| 6 | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32 |
|  |  | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 | HJ 638 |
| 7 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44 |
| 8 | 三乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 | GBZ 160.69 |
| 9 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |

    - 工业炉窑污染物排放浓度，应按照规定的过量空气系数数值进行换算。各类工业炉窑的过量空气系数按表4的规定执行。

换算公式：

式中，

C：换算规定α系数的烟尘、有害污染物排放浓度；

C΄：实测的烟尘、有害污染物排放浓度；

α΄：测点的实测过量空气系数；

α：标准中规定的α折算系数。

- 基准过量空气系数

| 炉窑类型 | 过量空气系数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 冲天炉 | 4.0 | 冷风炉，鼓风温度≤400℃ |
|  | 2.0 | 热风炉，鼓风温度＞400℃ |
| 燃油、燃气熔化炉 | 1.7 | —— |
| 其他工业炉窑 | 按实测计 | —— |

  - 无组织排放监测

    - 对厂界和车间周边无组织排放监控点污染物浓度的监测应采用连续1h采样计平均值，需要时可适当延长采样时间。

    - 厂界监控点的设置执行HJ/T 55，车间界监控点的设置方法执行附录。

    - 环境空气中颗粒物的测定方法按GB/T 15432执行；非甲烷总烃的测定方法按HJ/T 38执行。

- 实施与监督

8.1 本标准由天津市各级人民政府环境保护主管部门负责监督实施。

8.2 对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

_________________________________

附录

（规范性附录）

车间界无组织排放监控点的设置

1 由于无组织排放的实际情况是多种多样的，故本附录仅对无组织排放监控点的设置进行原则性指导，实际监测时应根据情况因地制宜设置。

2 无组织排放监测点通常设置在无组织排放源所在车间门窗排放口处，并选浓度最大值。

3 当无法按照2设置监控点时，监控点应设于排放源下风向的0～50m范围内。由现场监测人员自行判断将监控点设于预计浓度最高点，监控点不少于3个，并选浓度最大值。如图1所示：

图1