天津市市场和质量监督管理委员会文件

津市场监管质监〔2015〕98号

市市场监管委关于印发

天津市2015年汽柴油产品监督抽查

情况通报的通知

各有关区县局、稽查总队：

现将《天津市2015年汽柴油产品监督抽查情况通报》印发给你们，请各单位按职责做好抽查产品的后处理工作。

2015年12月29日

（此件主动公开）

天津市2015年汽柴油产品监督抽查情况通报

一、2015年汽柴油产品监督抽查情况：

本次抽查共抽查229家加油站的车用汽油（Ⅴ）236批次，经检验227家加油站的234批次产品合格，车用汽油（Ⅴ）产品合格率为99.15%；抽查214家加油站的车用柴油（Ⅴ）214批次，经检验206家加油站的206批次产品合格，车用柴油（Ⅴ）产品合格率均为96.26%。

二、各类加油站抽查情况对比

本次抽查按照加油站所属单位，主要分为中石化加油站、中石油加油站、壳牌加油站、中化道达尔加油站及其他社会加油站。抽查结果对比如下：

| 序号 | 加油站所属单位 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化 | 130 | 130 | 100 |
| 2 | 中石油 | 78 | 78 | 100 |
| 3 | 壳牌 | 42 | 42 | 100 |
| 4 | 中化道达尔 | 22 | 22 | 100 |
| 5 | 其他社会加油站 | 178 | 168 | 94.38 |

三、各区县抽查合格率情况：

| 所在区县 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南开区 | 5 | 5 | 100 |
| 河东区 | 10 | 10 | 100 |
| 河西区 | 4 | 4 | 100 |
| 宝坻区 | 28 | 28 | 100 |
| 北辰区 | 60 | 60 | 100 |
| 武清区 | 52 | 52 | 100 |
| 西青区 | 44 | 44 | 100 |
| 东丽区 | 30 | 29 | 96.67 |
| 津南区 | 24 | 23 | 95.83 |
| 滨海新区 | 89 | 88 | 98.88 |
| 蓟县 | 41 | 39 | 95.12 |
| 静海区 | 39 | 38 | 97.44 |
| 宁河区 | 24 | 20 | 83.33 |

四、综合分析

本次抽查共10批次产品不合格，其中车用汽油2批次，不合格项目为硫含量；车用柴油8批次，1批次车用柴油密度和闪点均不合格，2批次车用柴油的硫含量不合格，5批次车用柴油闪点不合格。

（一）硫含量

硫在汽油中以化合物形式存在，易腐蚀金属，降低尾气催化转换器活性，并污染环境，历来是汽油检测的重要项目。车用汽油和车用柴油国V标准规定硫含量的质量分数不大于10mg/kg。

本次抽查中车用汽油的不合格项目全部为硫含量，不合格的硫含量实测值为34.81mg/kg和40.94mg/kg，仅达到国Ⅳ阶段车用汽油的硫含量要求。而3批次不合格柴油的硫含量均为100mg/kg以上，仅达到国III阶段车用柴油的硫含量要求。

（二）闪点

闪点（闭口）指标是保证油品储运和使用安全的指标，表示柴油在一定条件下加热到其蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度。如果柴油的闪点（闭口）过低，容易在车辆行驶和运输过程中，爆炸起火，造成事故，对人身和财产构成极大威胁。

本次抽查中有5批次车用柴油的闪点不合格，闪点均低于标准要求。在运输过程中不能做到专车专用，不及时清罐，导致汽油和柴油混罐，造成柴油产品的闪点不合格。

（三）密度

柴油的密度大小影响油料由喷咀喷出的射程和雾化质量。密度与油品的元素组成和化学组成有关。通常含芳香烃多的油密度最大，含环烷烃多的油密度居中，含烷烃多的油密度最小。本次抽查有1批次车用柴油产品密度项目不合格。

五、处理意见

（一）稽查总队负责对此次抽查的不合格加油站依据《产品质量法》等相关法律法规进行处理并予以立案查处，填写《天津市产品质量监督抽查不合格产品立案处罚情况统计表》（见附件2），并于2016年1月20日前报送至市局质监处；

（二）各区县局负责督促不合格加油站完成整改，整改后由各区县局按要求对不合格加油站开展复检工作，填写《天津市产品质量监督抽查不合格产品后处理工作情况表》（见附件3），并于2016年2月10日前报送至市局质监处；

（三）各区县局在整改期满后对不合格加油站进行回访检查，主要检查整改实际效果，对整改后仍存在严重问题的加油站，坚决按照有关规定予以处理。

报送邮箱：质监处马凤艳OA邮箱

附件： 1.2015年汽柴油产品抽查结果（不）合格名单

2. 天津市产品质量监督抽查不合格产品立案处罚情况统计表

3. 天津市产品质量监督抽查不合格产品后处理工作情况表

天津市市场和质量监督管理委员会办公室	  2015年12月29日印发