天津市红桥区儿童玩具产品质量

监督抽查实施方案

1 抽样方式

1.1抽样领域

流通领域抽样。

1.2抽样产品种类

儿童玩具。

1.3产品的执行标准要求

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB/T9832-2007《毛绒、布制玩具》

经备案有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

2 抽样时间及进度要求

见抽检任务书。

3 抽样要求

（一）一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种产品。

（二）抽样基数满足抽样数量要求即可。

对同一产品采取使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取样品。

同一产品是指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号的样品。随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

（三）应根据实际情况自行填写抽样单，受检单位对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字、加盖公章。

（四）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

（五）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业相关信息（营业执照、委托加工合同（如有）等）复印件加盖公章，与抽样单一并封存在检验样品箱内。

（六）备用样品存放规则。通过加贴封样单可以确保备用样品完整性、真实性的，备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

难以保证备用样品完整、真实的，由抽样单位将备用样品携带或寄送至指定的检验机构。需要受检单位协助寄、送样品的，受检单位应在规定的寄送截止时间内将样品寄送到指定的检验机构。

4 检验要求

- 见《天津市红桥区儿童玩具商品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市红桥区市场监督管理局提交书面复检申请，并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

- 天津市红桥区儿童玩具商品质量

- 监督抽查实施细则

1 适用范围

本方案适用于天津市红桥区儿童玩具产品质量监督抽查。

2 依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB6675.1-2014  《玩具安全  第1部分：基本规范》

GB6675.2-2014《玩具安全  第2部分：机械与物理性能》

GB6675.3-2014《玩具安全  第3部分：易燃性能》

GB/T9832-2007《毛绒、布制玩具》

经备案有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样的销售者的待销商品中抽取。

对同一产品采取使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取样品。同一产品是指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号的样品。每个批次抽取样品2个，其中1个作为检验样品，另1个作为备用样品 。

4 检验项目

玩具产品检验项目及其依据标准表见表1。

表1   玩具产品检验项目及其依据标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.1 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 4.5.4 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 4.5.5 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 4.5.6 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.8 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.1 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.2 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.3 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.4 |
| 15 | 外露螺栓或螺杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.1 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.2 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 4.7.3 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8.1 |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 4.10 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.1 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 4.11.2 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.3 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 4.11.4 |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 4.12.3 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 |
| 30 | 小零件 | GB 6675.22014 4.2 4.4.1 4.4.2 |
| 31 | 边缘 | GB 6675.22014 4.6 |
| 32 | 尖端 | GB 6675.22014 4.7 |
| 33 | 小球 | GB 6675.22014 4.5.2 |
| 34 | 毛球 | GB 6675.22014 4.5.3 |
| 35 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 |
| 36 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 |
| 37 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8 |
| 38 | 金属丝和杆件 | GB 6675.22014 4.9 |
| 39 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.22014 4.13.1 |
| 40 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 |
| 41 | 驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 |
| 42 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 |
| 43 | 易燃性能 | GB 6675.32014 |

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查商品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查商品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。