2024年天津市红桥区民用口罩产品质量

监督抽查实施方案

1 适用范围

适用于天津市红桥区范围内，生产领域和流通领域开展民用口罩产（商）品质量监督抽检工作。

2 抽检范围

2.1抽检区域范围

1、生产领域

在生产企业产品抽样时，应当随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。生产领域抽样时，备份样品封存在抽样机构。

在生产领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

生产领域委托机构抽样，区局配合。

2、流通领域

在流通领域抽样，实体店抽样时应覆盖商场、超市、批发市场、专卖店或便利店（杂货店）四类实体店，随机确定每类的受检实体店。在电商平台抽样时，抽样对象包含本市和外省生产企业，其中应优先购买市场销量大、消费者反映问题多、价格明显低于价值的产品。同时，抽样时应检查产品标签的完整性，包含产品名称、产品规格、生产企业名称、生产企业地址等，三无产品不得抽样。

实体店抽样时，备份样封存于店铺。

在实体店抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

2.2抽检产品范围

民用口罩。

3 抽样方法

3.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格，同一批次的产品，所抽取样品的保质期应能满足检验工作的完成。

3.2抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者 、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数般子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同规格型号、同批次的产品，抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

本次口罩监督抽查方案中规定的每种产品抽取样品数量如下表所示。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 执行标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩 （防颗粒物呼吸器） | GB 2626—2019 | 随弃式面罩（无阀）： 52个（检验样品26个，备用样品26个） |
|  |  |  | 随弃式面罩（有阀）： 60个（检验样品30个，备用样品30个） |
| 2 | 日常防护型口罩 | GB/T 32610—2016 | 60个（检验用样品30个 ，备用样品30个） |
| 3 | 民用卫生口罩 | T/CNTAC55-2020 & T/CNITA09104-2020 | 20个（检验用样品 10 个，备用样品10个 ） |
| 4 | 普通防护口罩 | T/CTCA7-2019 | 20个（检验用样品 10 个，备用样品10个 ） |
| 5 | 其他民用口罩 | 地方标准、团体标准、企业标准 | 20个（检验样品10个，备用样品10个） |
| 注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。 |  |  |  |

3.3样品处置

1、对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，当场对样品贴封条。封条上至少要有产品名称以及牌号、抽样日期、抽样人和被抽查企业代表签字以及抽样单位等相关信息。

2、检验样品由检验机构通过购买的方式获得；在生产领域抽样时，备用样品封存于受检单位，由受检单位妥善保管；流通领域所抽样品应封存于销售单位。

3、抽取的样品按运输条件包装好，由抽样小组通过合适的途径送达检验机构，运输时严防雨淋、日晒，受潮。

4、在市场上抽样，检验机构应按经销企业提供的信息填写抽样单，让经销企业签字盖章。

5、备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全，在整个保存期间应保证签封完整无损。

3.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

4 检验要求

详见《2024年天津市红桥区民用口罩产品质量监督抽查实施细则》。

2024年天津市红桥区民用口罩产品

质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于天津市红桥区范围内，生产领域和流通领域开展民用口罩产（商）品质量监督抽检工作。

2 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 2626-2019《呼吸防护  自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

T/CNTAC55-2020 & T/CNITA09104-2020《民用卫生口罩》

T/CTCA7-2019《普通防护口罩》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求

2.1检验项目及检测方法

表5-1 口罩（防颗粒物呼吸器）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626—2019 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626—2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 | GB 2626—2019 |

表5-2 日常防护型口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率（非油性） | GB/T 32610—2016 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 32610—2016 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 32610—2016 |

表5-3 执行T/CNTAC55-2020  T/CNITA09104-2020标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | T/CNTAC55-2020 T/CNITA09104-2020/5.3 | T/CNTAC55-2020 T/CNITA09104-2020/6.5 |
| 2 | 通气阻力 | T/CNTAC55-2020 T/CNITA09104-2020/5.3 | T/CNTAC55-2020 T/CNITA09104-2020/6.6 |

表5-4  执行T/CTCA7-2019标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | T/CTCA7-2019/5.3 | T/CTCA7-2019/6.5 |
| 2 | 通气阻力 | T/CTCA7-2019/5.3 | T/CTCA7-2019/6.6 |

表5-5 其他民用口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 /颗粒物过滤效率 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力 /压力差 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 GB/T 38880—2020 YY 0469—2011 YY/T 0969—2013 |
| 3 | 头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 YY/T 0969—2013 |
| 注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626—2006检测方法，按GB 2626—2019进行检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验相关注意事项

3.1检验机构样品接收

检验结构接收样品应当有专人负责检查并记录样品外观、状态、包装及封条有无破损，或其他有可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，应对关键过程进行拍照，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品加贴相应标识后入库。

3.2 检验应注意的问题

当一个项目有多个检测方法时，出现可疑结果不合格结果（即在有异议）时，应以产品标准中规定方法的测定结果为准。

4 判定

4.1 判定依据

GB 2626-2019《呼吸防护  自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

T/CNTAC55-2020 & T/CNITA09104-2020《民用卫生口罩》

T/CTCA7-2019《普通防护口罩》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。