天津市河西区涂料及胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

胶粘剂产品抽样：抽取2组样品，每组不少于0.5千克， 一组为检验样品，一组为备用样品。

涂料产品抽样：抽取2组样品，每组不少于3千克，一组为检验样品，一组为备用样品。当独立包装产品质量不大于5千克时，应尽量整包装抽取，避免分装。

2 检验依据

表1  涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC | GB18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB18582-2020 |
| 4 | 总铅（Ｐｂ）含量 | GB18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属 镉 | GB18582-2020 |
| 6 | 可溶性重金属 铬 | GB18582-2020 |
| 7 | 可溶性重金属 汞 | GB18582-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表2  胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB18583-2008 |
| 2 | 苯 | GB18583-2008 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB18583-2008 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB18583-2008  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。