天津市静海区学生校服类产品质量

监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6件/条/套，其中4件/条/套作为检验样品，2件/条/套作为备用样品。

2 检验依据

表1学生校服

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 标准条款 | 检测方法 标准条款 | 重要程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | FZ/T 01101 FZ/T 01026 FZ/T 01095等 |  | B类 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1 | A类 |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592 GB/T 23344 | A类 |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573 |  | B类 |
| 5 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |  | B类 |
| 6 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702 |  | B类 |
| 7 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 |  | B类 |
| 8 | 残留金属针 | GB 31701-2015 | GB/T 24121 |  | B类 |
| 9 | 耐水色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 5713 |  | B类 |
| 10 | 耐汗渍色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3922 |  | B类 |
| 11 | 耐干摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920 |  | B类 |
| 12 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920 |  | B类 |
| 13 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921 |  | B类 |
| 14 | 耐光汗复合色牢度a | 相应产品标准 | GB/T 14576 |  | B类 |
| 15 | 耐光色牢度b | 相应产品标准 | GB/T 8427 相应产品标准 |  | B类 |
| 16 | 起球b | 相应产品标准 | GB/T 4802 |  | B类 |
| 17 | 顶破强力（针织类）b | 相应产品标准 | GB/T 19976 |  | B类 |
| 18 | 断裂强力（机织类）b | 相应产品标准 | GB/T 3923.1 |  | B类 |
| 19 | 胀破强力（毛针织类）b | 相应产品标准 | GB/T 7742.1 |  | B类 |
| 20 | 接缝强力 | 相应产品标准 | GB/T 13773.1 相应产品标准 |  | B类 |
| 21 | 水洗尺寸变化率b | 相应产品标准 | GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 相应产品标准 |  | B类 |
| 22 | 水洗后外观 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |  | B类 |
| 注：A类是极重要质量项目，是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类是重要质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |
| a 仅考核夏装。 b 仅考核校服的面料。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862  纺织品纤维含量的标识

GB/T 31888  中小学生校服

GB/T 23328  机织学生服

GB/T 22853  针织运动服

GB/T 22854  针织学生服

GB/T 22849  针织T恤衫

GB/T 28468  中小学生交通安全反光校服

GB/T 2660  衬衫

GB/T 2662  棉服装

FZ/T 73018  毛针织品

FZ/T 73032  针织牛仔服装

FZ/T 73005  低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73034  半精纺毛针织品

FZ/T 81004  连衣裙、裙套

FZ/T 81007  单、夹服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。