天津市静海区食品包装用塑料片材产品质量

监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品 |  | 抽样数量(已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用片材 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 3卷，每卷去掉2层后，每卷取1.5㎡样品（检样1.5㎡×2，备样1.5㎡） |
|  |  | 聚丙烯（PP）挤出片材 |  |
|  |  | 食品接触用特定片材 |  |
|  |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |  |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |
| 2 检验依据 序号; 检验项目; 检验方法. 1; 总迁移量; GB31604.8-2021. 2; 高锰酸钾消耗量; GB 31604.2-2016. 备注：高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7-2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。. |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016   食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023   食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T15267-1994  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T16719-2008  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T2471-2000   聚丙烯(PP)挤出片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。