天津市静海区食品包装用塑料容器产品质量

监督抽查实施细则

（2024版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 60个（各配同样数量的盖） （检样40个，备样20个） |
| 2 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 10个（配同样数量的盖） （检样6个，备样4个） |
| 3 | 聚烯烃注塑包装桶 | 20个（检样15个，备样5个） |
| 4 | 塑料防盗瓶盖、食品接触用特定塑料瓶盖 | 100个（检样70个，备样30个） |
| 5 | 食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）； V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）； V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |
| 7 | 塑料饮水口杯、塑料保鲜盒和婴幼儿用塑料奶瓶 | 6个（检样4个，备样2个） |

注：采用企业标准的同类产品参照执行，容量4升以上的产品抽取数量为30个，检样20个，备样10个。对特殊形状的容器，可根据实际情况参照本表及相关规定确定抽样数量。

（产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。）

2、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB31604.8-2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 备注：高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7-2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB4806.7-2023食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB/T32094-2015  塑料保鲜盒

BB/T 0025-2004  30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0060-2012包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

QB/T 4049-2021 塑料饮水口杯

GB/T41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。