天津市宁河区2025年鞋类产品质量监督抽查实施细则

# 1、适用范围

本方案适用于天津市宁河区鞋类产品质量监督抽查。

# 2、抽样方法

在经营主体的成品库内或生产线末端或市场随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB/T2955-2017 | 休闲鞋 | 2双（检验用样品1双，备用样品1双 ） |
| 2 | GB/T15107-2013 | 旅游鞋 | 2双（检验用样品1双，备用样品1双 ） |
| 3 | QB/T1002-2015 | 皮鞋 | 2双（检验用样品1双，备用样品1双 ） |
| 4 | QB/T4329-2012 | 布鞋 | 2双（检验用样品1双，备用样品1双 ） |

# 3、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

QB/T2955-2017《休闲鞋》

GB/T15107-2013《旅游鞋》

QB/T1002-2015  《皮鞋》

QB/T4329-2012 《布鞋》

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

# 4、检验项目及检测方法

表1  执行 QB/T2955-2017标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | QB/T2955-2017/5.4.3 | GB/T3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T2955-2017/5.4.2 | GB/T3903.2-2017 |
| 3 | 耐折性能 | QB/T2955-2017/5.4.1 | GB/T3903.1-2017 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T15107-2013/5.3.1 | GB/T3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T15107-2013/5.3.3 | GB/T3903.2-2008 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T15107-2013/5.3.2 | GB/T3903.1-2008 |

表2  执行 GB/T15107-2013标准产品检验项目

表3  执行 QB/T1002-2015标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | QB/T1002-2015/5.5.1 | GB/T3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T1002-2015/5.5.5 | GB/T3903.2-2008 |
| 3 | 耐折性能 | QB/T1002-2015/5.5.4 | GB/T3903.1-2008 |

表4  执行 QB/T4329-2012标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T4329-2012/5.3.1 | GB/T3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T4329-2012/5.3.3 | GB/T3903.2-2008 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T4329-2012/5.3.2 | GB/T3903.1-2008 |

# 5、判定原则

5.1依据标准

QB/T2955-2017《休闲鞋》

GB/T15107-2013《旅游鞋》

QB/T1002-2015 《皮鞋》

QB/T4329-2012 《布鞋》

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

5.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。