天津市宁河区2025年非医用口罩产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于天津市宁河区范围内，生产领域和流通领域开展非医用口罩产（商）品质量监督抽检工作。

1、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 2626-2019《呼吸防护  自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2、检验项目及检测方法

表4-1 口罩（防颗粒物呼吸器）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626—2019 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626—2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 | GB 2626—2019 |
| 4 | 头带 | GB 2626—2019 |

表4-2 日常防护型口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610—2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610—2016 |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610—2016 |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610—2016 |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610—2016 |

表4-3 儿童口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880—2020 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 38880—2020 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 38880—2020 |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880—2020 |
| 5 | 防护效果 | GB/T 38880—2020 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880—2020 |

表4-4 其他非医用口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 /颗粒物过滤效率 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 GB/T 38880—2020 |
| 3 | 头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 |
| 注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626—2006检测方法，按GB 2626—2019进行检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、检验相关注意事项

3.1检验机构样品接收

检验结构接收样品应当有专人负责检查并记录样品外观、状态、包装及封条有无破损，或其他有可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，应对关键过程进行拍照，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验样品加贴相应标识后入库。

3.2 检验应注意的问题

当一个项目有多个检测方法时，出现可疑结果不合格结果（即在有异议）时，应以产品标准中规定方法的测定结果为准。

4、判定

4.1 判定依据

GB 2626-2019《呼吸防护  自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

GB/T38880-2020《儿童口罩技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。