天津市晶体硅光伏组件产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6件样品，其中4件作为检验样品，2件作为备用样品。

2 检验依据

表1  晶体硅光伏组件

（IEC 61215-1:2016、IEC 61215-1-1:2016、IEC 61215-2:2016、IEC 61730-2:2016、IEC 61215-1:2021、IEC 61215-1-1:2021、IEC 61215-2:2021、IEC 61730-2:2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |
| 2 | 初始稳定性试验 | IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61215-1:2021 IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 |
| 3 | 标准测试条件下的性能 | IEC 61215-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61215-1:2021 IEC 61215-2:2021 |
| 4 | 绝缘试验 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |
| 5 | 湿漏电流试验 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |
| 6 | 静态机械载荷试验 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |
| 7 | PID试验 | IEC 61215-1:2021 IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 |
| 8 | 反向电流过载试验 | IEC 61730-2:2016 IEC 61730-2:2023 |
| 9 | 紫外预处理试验 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |
| 10 | 湿冻试验 | IEC 61215-2:2016 IEC 61215-2:2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

IEC 61215-1:2016 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第1部分：试验要求 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements）

IEC 61215-1-1:2016 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第1-1部分：晶体硅光伏组件特殊试验要求 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules-design qualification and type approval-Part1-1：Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV)modules）

IEC 61215-2:2016 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第2部分：试验程序 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures）

IEC 61730-2:2016 光伏组件安全鉴定-第2部分：试验要求 （Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 2: Requirements for testing）

IEC 61215-1:2021 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第1部分：试验要求 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements）

IEC 61215-1-1:2021 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第1-1部分：晶体硅光伏组件特殊试验要求 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules-design qualification and type approval-Part1-1：Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV)modules）

IEC 61215-2:2021 地面用光伏组件设计鉴定和定型-第2部分：试验程序 （Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures）

IEC 61730-2:2023 光伏组件安全鉴定-第2部分：试验要求 （Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 2: Requirements for testing）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。