天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2021年电动自行车

及其相关产品质量监督抽查情况的通报

2021年天津市市场监督管理委员会对电动自行车及其相关产品进行了监督抽查，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

为深入贯彻《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》精神，认真落实市委市政府“质量强市”战略部署，进一步提升我市电动自行车产品质量水平，促进电动自行车行业高质量发展，天津市市场监管委结合我市实际，制定《天津市电动自行车产品质量提升三年（2021-2023年）行动方案》。为落实该方案中工作要求，对我市电动自行车生产企业开展两轮次产品质量监督抽查工作，抽查产品为电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车锂离子电池组。2021年7月组织开展第一轮电动自行车产品质量监督抽查工作，共抽查我市104家生产企业的187批次产品，不合格产品40批次，不合格发现率21.4%。通过第一轮监督抽查，及时发现并查找不合格产品生产企业质量问题，组织开展质量分析会及专家质量技术帮扶“巡回问诊”活动，零距离为企业提供质量诊断服务及有效的解决方案。为确保质量提升工作取得实效，监督抽查结果得到有效运用，我委于2021年底开展第二轮电动自行车产品质量监督抽查工作，共抽查我市82家生产企业的82批次产品，不合格产品8批次，不合格发现率9.8%。通过开展电动自行车产品质量提升监督抽查工作，不合格发现率大幅下降，帮扶企业提质升级取得实效，产品质量安全监管工作取得新成效，进一步保障消费安全。

- 二、抽查结果分析

（一）电动自行车。第一轮共抽查我市102家生产企业的184批次产品，其中40批次产品不合格，不合格发现率21.7%。第二轮共抽查我市82家生产企业的82批次产品，其中8批次产品不合格，不合格发现率9.8%。重点对车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能等项目进行了检验。不合格项目涉及照明、反射器、车速提示音、导线布线安装、短路保护等项目。

（二）电动自行车充电器。共抽查我市1家生产企业的2批次产品。重点对输入功率和电流、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、充电器等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）电动自行车锂离子电池组。共抽查我市1家生产企业的1批次产品。重点对低温容量、I2(A)放电容量、耐振动、自由跌落等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

三、不合格项目可能造成的危害和产生的主要原因

1.照明

若前灯暗区亮度过大，骑行者在夜间骑行时，易造成对面行人及车辆驾驶员刺眼炫光，使其无法准确易识别电动自行车位置，造成安全隐患。而后灯亮度过小，则易导致骑行者在夜间骑行时不易被后方其他车辆识别。该项目不合格主要原因：车灯的配光设计不符合要求，使得车灯光分布不符合标准要求、车灯亮度超出限值。

2.导线布线安装

若该项指标不合格，极有可能在电动自行车使用过程中造成导线外皮磨损、接插件脱落、意外触电等情况，可能造成短路，损坏电气部件，无法正常骑行，甚至引发火灾隐患，危害人身、财产安全。该项目不合格主要原因：导线夹紧装置为金属材质，缺少绝缘内衬保护。

3.车速提示音

车速提示音的作用是提醒骑行者注意自身的行驶速度和提醒路人有电动自行车通过。若提示音过小或车速达到15km/h时未持续发出提示音，则不能起到有效的提醒作用，路人不能及时注意、躲避电动自行车的行驶，易造成碰撞事故。提示音过大则导致噪声污染，对公共环境造成影响。该项目不合格主要原因：与提示音发声装置（蜂鸣器）的发声大小和电动自行车组装时蜂鸣器的摆放位置有关。

4.反射器

电动自行车的反射器若无法达到标准要求的光学性能，则可能在暗光环境下，导致周边车辆无法准确发现电动自行车的位置及运行状况，有可能发生碰撞危险，从而危及骑行者的人身安全。该项目不合格主要原因：未安装反射器或反射器光学性能无法满足GB/T 31887.2-2019标准的要求。

5.短路保护

因电动自行车充电回路和电池输出回路工作时电流差异很大、对应的导线线径也不同，分别设置不同规格的短路保护装置才能有效起到保护作用。如果回路中缺少短路保护装置，会导致电动自行车充放电过程中发生意外时，无法切断回路中过大电流，保护电气装置的安全，易造成烧毁电路、起火自燃的情况。该项目不合格主要原因：在电动自行车的充电线路和电池输出端中安装短路保护装置或安装的短路保护装置与明示的规格、参数不一致。

- 四、工作要求

各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《天津市产品质量监督抽查实施办法（试行）》等规定要求，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，维护产品质量安全。

附件：1.2021年电动自行车及其相关产品质量监督抽查不

合格产品及企业名单

2.2021年电动自行车及其相关产品质量监督抽查未

发现不合格产品及企业名单

2022年2月27日

(此件主动公开)