| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | XXX |

12

天津市地方标准

DB12/ XXXXX—XXXX

海水养殖尾水污染物排放标准

Discharge standard of tailwater pollutants for mariculture

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

天 津 市 生 态 环 境 局

天津市市场监督管理委员会  发布

目次

前言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  尾水污染物排放控制要求	3

5  其他要求	4

6  监测要求	4

7  结果判定	4

8  实施与监督	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、HJ1217 —2023《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制定技术导则》的规定起草。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《天津市生态环境保护条例》和《天津市水污染防治条例》等法律法规，加强对天津市行政区域内海水养殖尾水的排放控制和管理，促进海水养殖业绿色发展，改善水环境质量，保护人体健康，结合天津市实际，制定本文件。

本文件由天津市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：天津市生态环境监测中心、生态环境部华南环境科学研究所、天津农学院。

本文件主要起草人：

本文件由天津市人民政府于     年   月   日批准。

本文件为首次发布。

海水养殖尾水污染物排放标准海水养殖尾水污染物排放标准海水养殖尾水污染物排放标准海水养殖尾水污染物排放标准

  - 范围

本文件规定了天津市行政区域内海水养殖尾水污染物排放控制要求、监测要求和实施与监督。

本文件适用于池塘海水养殖和工厂化海水养殖的尾水污染物排放管理，以及以上养殖类型建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。

  - 规范性引用文件

本文件内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文件。

GB 3097  海水水质标准

GB 15562.1  环境保护图形标志——排放口（源）

GB/T 12763.4  海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ 819  排污单位自行监测技术指南 总则

HY/T 147.1  海洋监测技术规程 第1部分：海水

HJ 442.3 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测

《排污口规范化整治技术要求（试行）》 环监〔1996〕470号

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 海水养殖 mariculture

指以海水、卤水或以掺入一定比例的海水、卤水配制而成的盐水为养殖水体进行饲养和繁殖海产经济生物的生产活动。

    - 尾水 tailwater

指由海水养殖活动产生，由养殖池塘或工厂化养殖车间等排入外界环境水体中的养殖排放水。

    - 池塘海水养殖 pond mariculture

指利用人工开挖或天然的露天池塘进行的海水养殖。

    - 工厂化海水养殖 industrial mariculture

指利用机械、生物、化学和自动化控制等技术装备起来的车间，通过人工控制养殖水体的温度、光照、溶解氧等因素进行的海水养殖。

- 循环水式工厂化海水养殖 circulating industrial mariculture

指养殖水体使用后，经过循环水系统的一系列水处理单元，将净化后的水体重新输入养殖池进行循环利用的工厂化海水养殖。

    - 现有工厂化海水养殖 existing industrial mariculture

指本文件实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批或备案的工厂化海水养殖。

    - 新（改、扩）建工厂化海水养殖 new industrial mariculture

指本文件实施之日起，环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建、扩建的工厂化海水养殖。

  - 尾水污染物排放控制要求

- 4.1　池塘海水养殖尾水直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第二、三、四类海域，执行表1的规定。

- 4.2　非循环水式工厂化海水养殖尾水直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第二类海域，执行表2中的非循环水一级标准；直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第三类、四类海域，执行表2中的非循环水二级标准。

- 4.3　循环水式工厂化海水养殖尾水直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第二、三类、四类海域，执行表2中的循环水标准限值。

- 4.4　非循环水式工厂化海水养殖和循环水式工厂化海水养殖共用一个排口的，尾水直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第二类海域，执行表2中的非循环水一级标准；直接或经地表水体间接排入GB 3097规定的第三类、四类海域，执行表2中的非循环水二级标准。

- 4.5　海水养殖尾水排入污水集中处理设施，且污水集中处理设施具备处理此类废水的特定工艺和能力并确保达标排放的，应满足污水集中处理设施所需的进水要求。

- 4.6　新（改、扩）建池塘、工厂化海水养殖尾水污染物排放，自本文件实施之日起执行；现有池塘、工厂化海水养殖尾水污染物排放，于2025年1月1日起执行。

- 池塘海水养殖尾水污染物排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | ≤80 |
| 2 | pH值 | 6.5～9.0 |
| 3 | 化学需氧量(CODMn) | ≤20 |
| 4 | 氨氮（以N计） | ≤2.0 |
| 5 | 总氮（以N计） | ≤8.0 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.8 |

- 工厂化海水养殖尾水污染物排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 控制项目 | 非循环水 |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |  |
| 1 | 悬浮物 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
| 2 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 |
| 3 | 化学需氧量(CODMn) | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 4 | 氨氮（以N计） | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 5 | 总氮（以N计） | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |

  - 其他要求

- 5.1　海水养殖过程产生的底泥、尾水处理设施产生的污泥及其他固体废弃物等，按照固体废物处理处置或资源化利用的相关要求执行。

  - 监测要求

- 6.1　池塘海水养殖和工厂化海水养殖排污单位须按HJ 91.1规定设立永久采样口（污水排放口），并按GB 15562.1和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》中有关规定，在污水排放口附近醒目处设置污水排放口标识牌。

- 6.2　海水养殖配套建设生态水质净化工程，且出水通过管道或排污沟渠全部进入生态水质净化工程的，应将生态水质净化工程出水作为海水养殖排放尾水进行监测。

- 6.3　样品的采集、贮存、运输和预处理按HJ 91.1、GB 12763.4和HJ 442.3的有关规定执行。

- 6.4　海水养殖企业和其他生产经营者应按HJ 819的规定，建立监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况开展自行监测，并保存原始监测记录。工厂化海水养殖应每月开展自行监测，池塘海水养殖应于每次排放前开展自行监测。

- 6.5　本文件控制项目的监测分析方法按表3执行。本文件实施后国家发布的污染物监测分析方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

表3 水污染物监测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4 |
| 2 | pH值 | pH计法 | GB 17378.4 |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 靛酚蓝分光光度法 | GB 17378.4 |
| 5 | 总氮（以N计） | 过硫酸钾氧化法 | GB/T 12763.4 |
|  |  | 流动分析法 | HY/T 147.1 |
| 6 | 总磷（以P计） | 过硫酸钾氧化法 | GB/T 12763.4 |
|  |  | 流动分析法 | HY/T 147.1 |

  - 结果判定

- 7.1　本文件采用单因子评价方法，当有单项指标超标时，判定海水养殖尾水不符合排放要求。

  - 实施与监督

- 8.1　本文件由各级生态环境主管部门负责监督实施。

- 8.2　各级生态环境主管部门在对海水养殖企业和其他生产经营者进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理措施的依据。