中国石化销售华北公司计量检定站

计量授权检定项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | (0～50)m | II级 | 《钢卷尺》JJG4-2015 |
| 2 | 测深钢卷尺 | (0～50)m | MPE：±（1.50～3.0）mm | 《钢卷尺》JJG4-2015 |
| 3 | 工作用玻璃液体温度计 | （-30～95）℃ | MPE：±（0.2～3.0）℃ | 《工作用玻璃液体温度计》JJG130-2011 |
| 4 | 标准玻璃浮计 | (650～1000)㎏/m³ | 二等 | 《标准玻璃浮计》JJG86-2023 |
| 5 | 石油密度计 | (650～1000)㎏/m³ | MPE:±0.6分度值 | 《工作玻璃浮计》JJG42-2023 |
| 6 | 立式金属罐 | (10～100)m³(含100m³) (100～700)m³(含700m³) 700m³以上 | U=0.3%(k=2) U=0.2%(k=2) U=0.1%(k=2) | 《立式金属罐容量》JJG168-2018 |