中国地震局第一监测中心计量检定站授权项目

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 测距：（0.4～960）m 测角：（0～360）° | Ⅰ级及以下 | JJG 100-2003 JJG 703-2003 |
| 2 | 电子经纬仪 | 测角：（0～360）° | Ⅰ级及以下 | JJG 100-2003 |
| 3 | 测距仪 | 测距：（0.4～960）m | Ⅰ级及以下 | JJG 703-2003 |
| 4 | 水准仪 | 视准线：±25″ | DS05及以下 | JJG 425-2003 |
| 5 | 光学经纬仪 | （0～360）° | DJ07及以下 | JJG 414-2011 |
| 6 | 因瓦标尺 | （0～3.5）m | 一支标尺MPE：±0.1mm 一副标尺MPE：±0.05mm | JJG 8-1991 |
| 7 | 普通标尺 | （0～5）m | 一支标尺MPE：±1.0mm 一副标尺MPE：±0.5mm | JJG 8-1991 |
| 8 | 参考站接收机 | / | 静态测量不确定度： 水平u=2.5mm+0.5×10-6D 垂直u=5.0mm+0.5×10-6D | JJG 1200-2023 |
| 9 | 工程测量接收机 | / | 静态测量不确定度： 水平u=2.5mm+0.5×10-6D 垂直u=5.0mm+0.5×10-6D RTK测量不确定度： 水平：u=8.0mm+1.0×10-6D 垂直：u=15.0mm+1.0×10-6D | JJG 1200-2023 |
| 10 | 移动数据采集终端 | / | RTK测量不确定度： 水平：u=8.0mm+1.0×10-6D 垂直：u=15.0mm+1.0×10-6D | JJG 1200-2023 |
| 11 | 导航型接收机 | / | 坐标测量不确定度： 水平u=0.30m 垂直u=0.45m | JJG 1200-2023 |