武清区绝热用聚苯乙烯泡沫塑料

产品质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1抽查方法

1.1抽查型号或规格

抽取样品应为同一储油罐、同一加油机（枪）、同一型号的油品。

优先抽取各加油站的主导、高标号油品。

1.2抽查方法、数量

1.2.1抽查方法I

1.2.1.1对各加油站内待售车用乙醇汽油、车用柴油开展快速筛查。

1.2.1.2取样方法执行GB/T4756规定，在加油站抽取样品，抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低储油罐存量，允许直接从加油机油枪中取样，共抽取300ml作为样本（需事先通过油枪将至少4L油品放入一个合适的容器内）。

1.2.2抽查方法II

1.2.2.1若快速筛查未通过，应填写抽样单，按照GB/T 4756《石油液体手工采样法》抽取同一加油枪的油品，从加油机枪口中抽取成品油样品4升（L），分装在2个取样瓶中，2升（L）/瓶，1瓶作为检测样品由承检机构带回实验室，对筛查未通过的样品进行检验；另1瓶作为备用样品，备样存于被抽查当事人处。（注：盛样容器应经过拟被抽查油品清洗后进行正式取样工作）

1.2.2.2两份样品需当场独立封样处理，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。备用样品应做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

1.2.2.3被抽查当事人如需额外留存样品，请自行安排相关工作。

2 检验项目及方法

表1检验项目及判定依据

| 产品类别 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 车用乙醇汽油 （E10） | 研究法辛烷值 | DB12/T 1108-2021 GB/T 5487-2015 |
|  | 硫含量 | SH/T 0689-2000或 GB/T 11140-2008或 NB/SH/T 0842-2017或 NB/SH/T 0253-2021或 |
|  | 乙醇含量 | DB12/T 1108-2021 NB/SH/T 0663-2014 |
|  | 其他有机含氧化合物含量 | DB12/T 1108-2021 NB/SH/T 0663-2014或 SH/T 0720-2002 |
|  | 苯含量 | DB12/T 1108-2021 SH/T 0693-2000或 NB/SH/T 0713-2023或 GB/T 28768-2012或 GB/T 30519-2024 |
|  | 芳烃含量 | DB12/T 1108-2021 GB/T 30519-2024或 NB/SH/T 0741-2010或 GB/T 11132-2022或 GB/T 28768-2012 |
|  | 烯烃含量 | DB12/T 1108-2021 GB/T 30519-2024或 NB/SH/T 0741-2010或 GB/T 11132-2022或 GB/T 28768-2012 |
|  | 密度（20℃） | DB12/T 1108-2021 GB/T 1884-2000或 SH/T 0604-2000 |
| 车用柴油 | 硫含量 | SH/T 0689-2000或 GB/T 17040-2019或 NB/SH/T 0842-2017或 GB/T 11140-2008或 |
|  | 多环芳烃含量 | DB12/T 1109-2021 NB/SH/T 0806-2022或 NB/SH/T 0606-2019 |
|  | 凝点 | DB12/T 1109-2021 GB/T 510-2018 |
|  | 冷滤点 | DB12/T 1109-2021 NB/SH/T 0248-2019 |
|  | 闪点（闭口） | DB12/T 1109-2021 SH/T 0768-2005 GB/T 261-2021 |
|  | 十六烷值 | DB12/T 1109-2021 GB/T 386-2021 |
|  | 十六烷指数 | DB12/T 1109-2021 SH/T 0694-2000或 GB/T 11139-1989 |
|  | 密度（20℃） | DB12/T 1109-2021 GB/T 1884-2000或 SH/T 0604-2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则

3.1依据标准

GB 19147-2016《车用柴油》

GB 18351-2017《车用乙醇汽油（E10）》

DB12/T 1109-2021《车用柴油快速筛查技术规范》

DB12/T 1108-2021《车用乙醇汽油（E10）快速筛查技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经筛查，检验项目全部通过，判定为被抽查产品通过本次筛查；检验项目中任一项或一项以上未通过，判定为被抽查产品未通过本次筛查。

若快速筛查未通过，则应按照抽样要求对样品进行抽样，并按照GB18351-2017和GB19147-2016进行检验。经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。