武清区危险化学品包装物容器产品

质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号、同一生产日期），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

在企业成品库抽样时，抽样基数应满足抽样数。在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1：

表1各类产品的抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 |  |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桶 | 钢桶 | 闭口钢桶 |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  |  | 全开口钢 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
|  |  | 钢提桶 |  |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 金属方桶 |  |  | 34个 | 17个 | 17个 |
| 2 | 金属罐 | 工业用薄钢板圆罐 |  |  | 30 个 | 15 个 | 15 个 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  |  | 50 个 | 25 个 | 25个 |
|  |  | 铁质气雾罐 |  |  | 80 个 | 40 个 | 40 个 |
|  |  | 25.4mm口径铝气雾罐 |  |  | 80 个 | 40 个 | 40 个 |
| 3 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） |  | 闭口型 | 30只 | 15只 | 15只 |
|  |  |  |  | 开口型 | 18只 | 9只 | 9只 |

注：在本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

2 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 325.1-2018包装容器钢桶第 1部分:通用技术要求

GB/T 1720-2020漆膜划圈试验

GB/T 4857.3 -2008包装运输包装件基本实验第 3 部分：静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.4-2008包装运输包装件基本试验第 4 部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 4857.5-1992包装运输包装件跌落试验方法

GB/T 6739-2006色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度

GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件

GB/T25164-2010包装容器  25.4mm 口径铝气雾罐

GB 13042-2008包装容器铁质气雾罐

GB/T 13252-2008包装容器钢提桶

GB/T 15170-2007包装容器工业用薄钢板圆罐

GB/T 17343-2023包装容器金属方桶

GB/T 17344-1998包装包装容器气密试验方法

GB 18191-2008包装容器危险品包装用塑料桶

GB 19160-2008包装容器危险品包装用塑料罐

BB/T 0019-2013包装容器方罐与扁圆罐

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 检验项目及方法

表2-1钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T325.1-2018 | GB/T325.1-2018 |
| 2 | 液压试验 | GB/T325.1-2018 | GB/T325.1-2018 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T325.1-2018 | GB/T325.1-2018 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T325.1-2018 | GB/T325.1-2018 |

表2-2钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 | GB/T13252-2008 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 | GB/T13252-2008 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 | GB/T13252-2008 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 | GB/T13252-2008 |
| 5 | 提梁（环）强度 | GB/T 13252-2008 | GB/T13252-2008 |

表2-3方桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T17343-2023 | GB/T17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T17343-2023 | GB/T17343-2023 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T17343-2023 | GB/T4857.5-92 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T17343-2023 | GB/T4857.3-2008 |
| 5 | 提环强度 | GB/T17343-2023 | GB/T17343-2023 |

表2-4工业用薄钢板圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T15170-2007 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T15170-2007 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T4857.3 -2008 GB/T15170-2007 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T15170-2007 |

表2-5方罐与扁圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013 | GB/T17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0019-2013 | BB/T0019-2013 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013 | GB/T4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0019-2013 | BB/T0019-2013 GB/T4857.3 –2008 |
| 5 | 提环拉力 试验 | BB/T 0019-2013 | BB/T0019-2013 |

表2-6气雾罐(铁罐)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 2 | 罐口内径 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 5 | 气密试验 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 6 | 变形压力 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |
| 7 | 爆破压力 | GB 13042-2008 | GB13042-2008 |

表2-7气雾罐(铝罐)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 2 | 罐口内径 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 5 | 气密试验 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 6 | 变形压力 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |
| 7 | 爆破压力 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |

表2-8危险品包装用塑料桶（罐）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB18191-2008 GB19160-2008 | GB/T17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB18191-2008 GB19160-2008 | GB18191-2008 GB19160-2008 |
| 3 | 堆码试验 | GB18191-2008 GB19160-2008 | GB/T4857.3 –2008 |
| 4 | 跌落试验 | GB18191-2008 GB19160-2008 | GB/T4857.5-1992 |

4 检验程序

表3 检验程序

| 序号 | 产品名称 |  | 检验程序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 闭口 | 先取3个样品进行气密试验和液压试验，另取3个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验（堆码高度：3m）的3个样品（共6个）进行跌落试验。 |
|  |  | 开口 | 取3个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验（堆码高度：3m）的3个样品（共6个）进行跌落试验。 |
| 2 | 钢提桶 |  | 取3个样品进行气密试验、液压试验和提梁、提环拉力试验，另取3个样品进行堆码试验，再取3个样品连同进行过堆码试验的3个样品（共6个）进行跌落试验 |
| 3 | 金属方桶 |  | 取12个样品进行气密性能、耐液压性、耐堆码性和提环强度试验，每个项目用3个样品。取5个样品进行耐跌落性试验。 |
| 4 | 工业用薄钢板圆罐 |  | 取15个样品进行气密试验、液压试验、跌落试验、堆码试验、提梁（提环）强度试验，每个项目检验用3个样品。 |
| 5 | 方罐与扁圆罐 |  | 取25个样品进行气密性能、液压性能、跌落试验、堆码负载性能、提环拉力，每个项目用5个样品。 |
| 6 | 铁质气雾罐 |  | 先取20个样品进行尺寸检验，如不能判定，则再测20个样品；在检验过尺寸的样品中，取8个样品进行焊缝补涂完整性试验，取13个样品进行气密试验，取13个样品进行变形压力和爆破压力试验 |
| 7 | 25.4mm 口径铝气雾罐 |  | 先取20个样品进行尺寸检验，如不能判定，则再测20个样品；在检验过尺寸的样品中，取8个样品进行内涂层完整性试验，取13个样品进行气密试验，取13个样品进行变形压力和爆破压力试验。 |
| 8 | 危险品包装用塑料桶（罐） |  | 分别取 3 个样品进行气密试验和液压试验，另取3个样品进行堆码试验，再取6 个样品进行跌落试验 |

5 判定原则

5.1单项判定原则

检验项目单项判定原则见表4-1至表4-8。经检验，检验项目符合单项判定原则，判该单项合格。检验项目不符合单项判定原则，判该单项不合格。

表4-1 钢桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |

表4-2  钢提桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 耐液压性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 耐跌落性 | 6 | [ 0 1 ] |
| 4 | 耐堆码性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提梁、提环强度 | 3 | [ 0 1 ] |

表4-3  金属方桶单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 耐液压性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 耐跌落性 | 5 | [ 0 1 ] |
| 4 | 耐堆码性 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提环强度 | 3 | [ 0 1 ] |

表4-4  工业用薄钢板圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | 3 | [ 0 1 ] |

表4-5  方罐与扁圆罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 5 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压性能 | 5 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 5 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码负载性能 | 5 | [ 0 1 ] |
| 5 | 提环拉力 | 5 | [ 0 1 ] |

表4-6铁质气雾罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 2 | 罐口内径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 3 | 罐口接触高度 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 4 | 焊缝补涂完整性 | 8 | [ 0 1 ] |
| 5 | 气密性能 | 13 | [ 0 1 ] |
| 6 | 变形压力 | 13 | [ 0 1 ] |
| 7 | 爆破压力 | 13 | [ 0 1 ] |

表4-7  25.4mm 口径铝气雾罐单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 2 | 罐口内径 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 3 | 罐口接触高度 | n1=n2=20 | ┏0 2┓ ┗1 2┛ |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） | 8 | [ 0 1 ] |
| 5 | 气密试验 | 13 | [ 0 1 ] |
| 6 | 变形压力 | 13 | [ 0 1 ] |
| 7 | 爆破压力 | 13 | [ 0 1 ] |

表4-8危险品包装用塑料桶（罐）单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 2 | 液压试验 | 3 | [ 0 1 ] |
| 3 | 跌落试验 | 6 | [ 0 1 ] |
| 4 | 堆码试验 | 3 | [ 0 1 ] |

5.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。