武清区涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年度）

1 抽样方法

（一）抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一生产标准、同一商标、同一规格型号、同一生产日期），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

（二）抽样数量

抽取2组样品，每组不少于3千克，一组为检验样品，一组为备用样品。

当独立包装产品质量不大于5千克时，应尽量整包装抽取，避免分装。

2 检验项目及方法

表1木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB18581-2020 |
| 2 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB18581-2020 |
| 3 | 苯含量 | GB18581-2020 |
| 4 | 甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB18581-2020 |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB18581-2020 |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB18581-2020 |
| 7 | 游离二异氰酸酯总和含量 | GB18581-2020 |
| 8 | 甲醇含量 | GB18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB18581-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表2工业防护涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB30981-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB30981-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB30981-2020 |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB30981-2020 |
| 5 | 多环芳烃总和含量 | GB30981-2020 |
| 6 | 甲醇含量 | GB30981-2020 |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB30981-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表3合成树脂乳液内墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582—2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582—2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582—2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582—2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582—2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2024 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2024 |
| 9 | 对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外） | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2024 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2024 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9756—2018 GB/T 9755—2024 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表4建筑用外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582—2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582—2020 |
| 4 | 总铅含量 (限色漆) | GB 18582—2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） (限色漆) | GB 18582—2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582—2020 |
| 7 | 低温稳定性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 9 | 耐沾污性（白色和浅色） | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9755—2024 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表5水性墙面涂料（含水性防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB18582-2020 |
| 3 | 甲醛 | GB18582-2020 |
| 4 | 总铅 | GB18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚OPEO,NPEO | GB18582-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表6  建筑防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | JC1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | JC1066-2008 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC1066-2008 |
| 5 | 苯 | JC1066-2008 |
| 6 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC1066-2008 |
| 7 | 苯酚 | JC1066-2008 |
| 8 | 蒽 | JC1066-2008 |
| 9 | 萘 | JC1066-2008 |
| 10 | 游离TDI | JC1066-2008 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

表7车辆涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB24409-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB24409-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB24409-2020 |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB24409-2020 |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB24409-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB24409-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 9755—2014合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9755—2024合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 9756—2018合成树脂乳液内墙涂料

GB18581—2020木器涂料中有害物质限量

GB18582—2020建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB24409—2020汽车涂料中有害物质限量

GB30981—2020工业防护涂料中有害物质限量

JC1066—2008建筑防水涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求；国家法律、法规、规章的有关规定。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。